基桩检测报告

（报告编号： <bgbh>）

工程名称：<gcmc>

工程地点：<gcdz>

委托单位：<wtdw>

检测类别：委托检测

河南省诚建检验检测技术股份有限公司

<year>年<month>月<day>日

注 意 事 项

1. 报告无“检测报告专用章”、“骑缝专用章”或检测单位公章无效。

- 复印报告未重新加盖“检测报告专用章”、 “骑缝专用章”或检测单位公章无效。

3. 报告无检测（或主检）、审核、批准人签字无效。

4. 报告涂改无效。

- 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理；法律法规有规定，从其规定。

- 本报告一式     份,正文共    页。

地    址：郑州市开元路10号27号楼2号

电    话：0371-65597198/55652733

邮政编码：450044

网    址：http://www.cjjc888.com/

<gcmc>

检 测 报 告

基桩类型：钻孔灌注桩（后压浆）

桩身尺寸：设计桩径：D=<sjzj>mm     有效桩长：L=<jczc>m

检测项目（方法）：

桩身完整性（声波透射法）

检测依据：

1、委托协议书及设计文件

2、《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）

仪器设备及编号：

<yqxh>非金属超声测试测及配套设备（编号：<yqbh>）

| 工程名称 |  | <gcmc> |
| --- | --- | --- |
| 委 托 单 位 | 名称 | <wtdw> |
|  | 地址 |  |
|  | 电话 |  |
| 检 测 结 论 |  | 桩身完整性检测（声波透射法） 本工程总桩数为<cysl>根，共计抽检<cysl>根。其中I类桩（完整桩）<zlx1num>根；II类桩（基本完整桩）<zlx2num>根；Ⅲ类桩（缺陷桩）<zlx3num>根；Ⅳ类桩（严重缺陷桩）<zlx3num>根。 （检测报告专用章） 签发日期： 年 月 日 |
| 备 注 |  | / |

批准：               审核：               主检：

一、工程概况

1. 基本信息

基本信息表                              表1

| 工程名称 | <gcmc> | 工程地点 | <gcdz> |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | <jsdw> | 设计单位 | <sjdw> |
| 勘察单位 |  | 监理单位 | <jldw> |
| 施工单位 | <sgdw> | 委托单位 | <wtdw> |

2．设计地基参数

地基/基桩设计参数表                        表2

| 基桩类型 | <zlx> | 桩径(mm) | <sjzj> |
| --- | --- | --- | --- |
| 总桩数(根) | <cysl> | 桩长(m) | <sjzc> |
| 设计桩身混凝土强度等级 | <qddj> | 设计桩顶标高(m) | <zdbg> |

二、声波透射法检测

2.1 检测目的

通过<cysl>根混凝土灌注桩的桩身完整性检测，判定桩身缺陷的位置、范围和程度；判定桩身完整性类别。

2.2 检测依据

2.2.1委托协议书及设计文件

2.2.2《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）

2.3 抽检数量：<cysl>根

2.4 抽检比例：检测比例为总桩数（<cysl>根）的100%

2.5 抽检原则：全部检测

2.6 检测日期：<jcrq>

2.7 检测方法及原理

采用声波透射法进行检测。声波透射法是建立在固体介质中弹性波的传播理论基础的桩身完整性检测方法，由超声脉冲发射源向混凝土内发射高频弹性脉冲波，并用高精度的接收系统记录该脉冲波在混凝土内传播过程中表现的波动特性；当混凝土内存在不连续或破损界面时，缺陷面形成波阻抗界面，波到达该界面时，产生波的透射和反射，使接收到的透射波能量明显降低；当混凝土内存在松散、蜂窝、孔洞等严重缺陷时，将产生波的散射和绕射；根据波的初至到达时间和波的能量衰减特性、频率变化及波形畸变程度等特征，可以获得测区范围内混凝土的密实度参数。测试记录不同侧面、不同高度上的超声波动特征，经过处理分析就能判别测区内混凝土存在缺陷的性质、大小及空间位置。

超声脉冲检测法的基本装置如图（1）所示，其主要有超声换能器、超声检测仪、探头升降装置、记录显示装置或数据采集与处理系统等基本部件所组成，超声换能器利用压电效应或磁致伸缩效应等将电能转化为声能或将声能转换为电能，通常称为发射探头（发射换能器）或接收探头（接收换能器）。超声检测仪的功能是产生、接收和显示超声脉冲，并具有测量声时、波幅、频率等物理参数的功能，是超声检测法的基本装置。探头升降装置是为了保证探头在预埋的声测管中按要求任意升降，并使操作者准确评价探头在桩内的确切位置。记录显示装置或数据采集与处理系统用于随时显示和记录探头在桩内任意深度时的接收波形及声波的传递时间；处理系统用于对测试的数据进行各种数值运算、分析处理。量化桩身内部各缺陷的性质、大小和位置等。

声波透射法平测检测示意图（图1）

1.发射探头 2.接收探头 3.测管 4.水耦合剂  5.桩身混凝土 6. 检测仪 7.记录仪

2.8 仪器设备

2.8.1检测仪器名称及编号：<yqxh>非金属超声波检测仪，<yqbh>

2.8.2仪器检定有效期至：年  月  日

2.9 检测过程

在检测管中注满清水，将径向换能器放入管中，从下至上逐段检测。检测间距为100mm或250mm，每两根声测管组成一对检测面（本报告：12、13、23均表示为1-2，1-3，2-3剖面），测定参数为声时和振幅同时注意观察波形。在桩身质量可疑的声测线附近，应采用增加声测线或采用扇形扫测、交叉斜测、CT影像技术等方式，进行复测和加密测试，确定缺陷的位置和空间分布范围，排除因声测管耦合不良等非桩身缺陷因素导致的异常声测线。

灌注桩的斜交叉测量（图 2）

a）局部缺陷；b）层状缺陷（断桩）；c）缩颈或声测管附着泥团

a）                           b）                          c）

2.10 数据分析及结果

2.10.1各测点的声时tc、声速v、波幅Ap及主频f应根据现场检测数据，按下列公式进行计算，并绘制声速-深度 (v-z) 曲线、波幅-深度 (Ap-z) 曲线。

tcij=tij−t0−t'

vij=l'ijtcij

Ap ij=20lgaija0

fij=1000Tij

式中   i——声测线编号，应对每个检测剖面自下而上连续编号；j——检测剖面编号；

tci(j)——第j检测剖面第i声测线声时(μs)；

ti(j)——第j检测剖面第i声测线声时测量值(μs)；

t0 —— 仪器系统延迟时间(μs)；

t/—— 声测管及耦合水层声时修正值(μs)；

l'i(j)——第j检测剖面第i声测线的两声测管的外壁间净距离（mm）；

vi(j)——第j检测剖面第i声测线声速（km/s）；

Api(j)——第j检测剖面第i声测线波幅值（dB）；

ai(j)——第j检测剖面第i声测线信号首波峰值（V）；

a0—— 零分贝信号幅值（V）；

fi (j)——第j检测剖面第i声测线信号主频值(kHz)，可经信号频谱分析得到；

Ti (j)——第j检测剖面第i声测线信号周期(μs)。

2.10.2 声速异常判断临界值按《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)10.5.4确定。

2.10.3 波幅异常判断的临界值应按下列公式计算：

Amj=1nj=1nAp ij＜Amj－6

式中  Am(j)——第j检测剖面第i声测线的波幅平均值（dB）；

Api(j)——第j检测剖面第i声测线的波幅值（dB）；

当上式成立时，波幅可判为异常。

2.10.4 当采用斜率法作为辅助异常声测线判据时，PSD值应按下列公式计算：

PSDj,i=tcij−tci−1j2zi−zi−1

式中  PSD—— 声时-深度曲线上相邻两点连线的斜率与声时差的乘积；

tci (j)——第j检测剖面第i声测线声时(μs)；

tci－1(j)——第j检测剖面第i-1声测线声时(μs)；

zi—— 第i声测线深度（m）；

zi－1—— 第i－1声测线深度（m）。

根据PSD值在某深度处的突变，并结合波幅变化情况，进行异常声测线判定。

2.10.5 判断方法：桩身完整性类别应结合桩身缺陷处声测线的声学特征、缺陷的空间分布范围，按表3所列特征进行综合判定。

桩身完整性判定                         表3

| 类别 | 分类原则 | 特 征 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 桩身完整 | 所有声测线声学参数无异常，接收波形正常；存在声学参数轻微异常、波形轻微畸变的异常声测线，异常声测线在任一检测剖面的任一区段内纵向不连续分布，且在任一深度横向分布的数量小于检测剖面数量的50% |
| Ⅱ | 桩身有轻微缺陷，不会影响桩身结构承载力的正常发挥 | 存在声学参数轻微异常、波形轻微畸变的异常声测线，异常声测线在一个或多个检测剖面的一个或多个区段内纵向连续分布，或在一个或多个深度横向分布的数量大于或等于检测剖面数量的50%；存在声学参数明显异常、波形明显畸变的异常声测线，异常声测线在任一检测剖面的任一区段内纵向不连续分布，且在任一深度横向分布的数量小于检测剖面数量的50% |
| Ⅲ | 桩身有明显缺陷，对桩身结构承载力有影响 | 存在声学参数明显异常、波形明显畸变的异常声测线，异常声测线在一个或多个检测剖面的一个或多个区段内纵向连续分布，但在任一深度横向分布的数量小于检测剖面数量的50%；存在声学参数明显异常、波形明显畸变的异常声测线，异常声测线在任一检测剖面的任一区段内纵向不连续分布，但在一个或多个深度横向分布的数量大于或等于检测剖面数量的50%；存在声学参数严重异常、波形严重畸变或声速低于低限值的异常声测线，异常声测线在任一检测剖面的任一区段内纵向不连续分布，且在任一深度横向分布的数量小于检测剖面数量的50% |
| Ⅳ | 桩身存在严重缺陷 | 存在声学参数明显异常、波形明显畸变的异常声测线，异常声测线在一个或多个检测剖面的一个或多个区段内纵向连续分布，且在一个或多个深度横向分布的数量大于或等于检测剖面数量的50%；存在声学参数严重异常、波形严重畸变或声速低于低限值的异常声测线，异常声测线在一个或多个检测剖面的一个或多个区段内纵向连续分布，或在一个或多个深度横向分布的数量大于或等于检测剖面数量的50% |

三、检测结果

本工程总桩数为<cysl>根，全部检测。其结果为：Ⅰ类桩（完整桩）<zlx1num>根，Ⅱ类桩（基本完整桩）<zlx2num>根；Ⅲ类桩（缺陷桩）<zlx3num>根；Ⅳ类桩（严重缺陷桩）<zlx3num>根。

详情请见声波透射法检测结果汇总表（表4）和附件1。

声波透射法检测结果汇总表                   表4-1

<zlhzb>

| 序 号 | 基桩 编号 | 设计桩长(m) | 设计 桩径 (mm) | 声测 长度 (m) | 平均 声速（km/s） | 桩身完 整性 评价 | 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <xh> | <zh> | <sjzc> | <zj> | <sczc> | <pjss> | <zszlpj> | <jyxdj> |  |

</zlhzb>

注：检测由桩底向上进行，以上检测结果的评定均限于声测范围内。

附件1  声波透射法检测结果图；

附件2  桩位平面布置图。

附件1-1  声波透射法检测结果图

<Files>

- <Purves>

| 基桩编号 |  |  |  | 灌注日期 |  |  |  | 砼强度等级 |  |  |  | 测试日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <jzmc> |  |  |  | <jzrq> |  |  |  | <sjqd> |  |  |  | <jcrq> |  |  |  |
| 检测结果： <sxjcjg> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <WT>type=”curve” </WT> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均值 | 最小值 | 临界值 |  | 离差值 | 平均值 | 最小值 |  | 临界值 | 离差值 | 平均值 |  | 最小值 | 临界值 | 离差值 |

</Purves>

</Files>

附件2．桩位平面布置图