<Files>

检测报告编号：<bgbh>

混凝土灌注桩超声波透射法检测报告

工程名称：<gcmc>

委托单位：<wtdw>

基桩编号：<jzmc>

报告日期：<realdate>

河南省公路工程局集团检测技术有限公司

检测结果报告如下：

一、检测仪器

本次检测采用<yqxh>非金属超声检测仪，仪器性能指标及相关参数如下表所示：

| 声时精度（s） | 0.1 | 系统增益（dB） | 82 | 发射电压（V） | 651000，五档 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通 道 数 | 2 | 幅度分辨率（％） | 0.39 | 接收灵敏度（V） | 30 |
| 换能器型号 | ZBL-CJ50 |  |  |  |  |
| 工作频率（kHz） | 50 | 最大长度（cm） | 21 | 直径（cm） | 2.5 |

二、检测标准

检测参照中华人民共和国行业标准《公路工程基桩动测技术规程》（JTG/T F81-01-2004）中有关规定。

三、桩基参数及评定结果

| 桩编号 | <jzmc> | 桩长（m） | <sjzc> | 桩径（m） |  | <zjmm> | 砼标号 | <sjqd> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌注日期 | <jzrq> |  | 检测日期 |  | <jcrq> |  |  |  |
| 初测深度（m） | 0.10 |  | 测管距（mm） |  |  |  |  |  |
| 相邻测点间距 | 25.0 cm |  | 探头高差（m） |  | 0.00 |  |  |  |
| 评定结果 | <wzxdj> |  | 备注： |  |  |  |  |  |

四、质量评判

桩身缺陷以声速临界值、波幅临界值以及PSD判据进行综合判定，根据桩身混凝土的均匀性是否存在缺陷及缺陷的严重程度，将桩身的完整性评价结果分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类桩。

Ⅰ类桩：无缺陷，桩身完整；合格。

Ⅱ类桩：局部小缺陷，桩身基本完整；合格。

Ⅲ类桩：局部严重缺陷，桩身不完整；不合格。经工程处理后可使用。

Ⅳ类桩：断桩等严重缺陷，桩身严重不完整；不合格。报废或通过验证确定是否加固使用。

五、说  明

- 以桩头砼面为起点，向下计算深度。

- 初测深度以上桩头施工单位自行清理。

- 声测管编号如下图所示。

<zzz>

声测管示意图

检测：        审核：        签发：           签发日期：<realdate>

附：

声波透射法单桩检测报告单

报告编号：<bgbh>

| 工程名称 | <gcdz> |  | 基桩名称 | <jzmc> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工桩长 | <jczc> | 测试深度 | <jczc> | 设计强度 | <sjqd> |
| 检测日期 | <jcrq> | 检测依据 | <jcyj> | 完整性等级 | <wzxdj> |
| 测试深度 | <jczc> | 完整性等级 | <wzxdj> | 设计桩径 | <sjzj> |
| 仪器编号 | <yqbh> | 监理单位 | <jldw> | 施工单位 | <sgdw> |

<ld>

| 内定 | <gh> |
| --- | --- |
|  | 声速 km/s |
| 最大值 | <sszdz> |
| 最小值 | <sszxz> |
| 平均值 | <sspjz> |
| 标准差 | <ssbzc> |
| 临界值1 | <ssljz> |
| 离差系数 | <sslcxs> |

</ld>

<WT>type=”curve” </WT>

<curve>

<Piledata>

</Piledata>

</Files>