基桩声波透射法试验

检 测 报 告

工程名称： <gcmc> 工程地点： <gcdz> 委托单位： <wtdw> 检测日期： <jcrq>

Error: Reference source not found 报告编号： <bgbh> <realdate> 四川畅仪能工程测试技术有限责任公司

基桩声波透射法检测报告

报告编号：<bgbh>

现场检测人员：

报 告  编 写：

校        核：

审        核：

批        准：

声明:  1.本检测报告涂改、换页无效。

   2.如对本检测报告有异议，可在报告发出后20 天内向

本检测单位书面提请复议。

3.检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效。

四川畅仪能工程测试技术有限责任公司

地址：<gcdz>           邮政编码：615000

电话：0834-3444889                 联系人：杨 静

工程概况

表1

| 工程名称 | <gcmc> |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | <gcdz> |  |  |
| 建设单位 | <jsdw> |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |
| 设计单位 | <sjdw> |  |  |
| 承建单位 | <jsdw> |  |  |
| 基桩施工单位 | <sgdw> |  |  |
| 监理单位 | <jldw> |  |  |
| 质量监督站 | / |  |  |
| 结构型式 | / | 层 数 | / |
| 建筑面积(m2 ) | / | 开工日期 | <jzrq> |
| 桩 型 | / | 桩截面尺寸(mm) | Ф |
| 单桩承载力设计值（kN） | / | 桩身砼设计 强度等级 | <sjqd> |
| 工程桩总数 |  | 检测桩数 | <cysl> |
| 设计桩长(m) | <sjzc> | 桩端持力层 | / |
| 检测方法 | 声波透射法 | 检测日期 | <jcrq> |
| 备 注 | / |  |  |

一、检测仪器设备基本原理和标准

１、仪器设备

检测仪器设备采用北京智博联科技有限公司生产的ZBL-U520非金属超声检测仪、双孔式换能器（Φ25）等。检测仪器设备及现场联接如图1。

图1 桩基础超声波试验示意图

２、基本原理

超声波透射法检测桩身结构完整性的基本原理是：由超声脉冲发射源在砼内激发高频弹性脉冲波，并用高精度的接收系统记录该脉冲波在砼内传播过程中表现的波动特征；当砼内存在不连续或破损界面时，缺陷面形成波阻抗界面，波到达该界面时，产生波的透射和反射，使接收到的透射能量明显降低；当砼内存在松散、蜂窝、孔洞等严重缺陷时，将产生波的散射和绕射；根据波的初至到达时间和波的能量衰减特征、频率变化及波形畸变程度等特性，可以获得测区范围内砼的密实度参数。测试记录不同侧面、不同高度上的超声波动特征，经过处理分析就能判别测区内砼的参考强度和内部存在缺陷的性质、大小及空间位置。

在基桩施工前，根据桩直径的大小预埋一定数量的声测管，作为换能器的通道。测试时每两根声测管为一组，通过水的耦合，超声脉冲信号从一根声测管中的换能器发射出去，在另一根声测管中的声测管接收信号，超声仪测定有关参数并采集记录储存。换能器由桩底同时往上依次检测，遍及各个截面。

３、检测标准

JTG/T F81-01-2004

二、成桩情况

根据委托单位提供的设计及施工资料，各检测桩的情况见表2，本报告中桩号按设计图纸编写，桩位见设计图纸。

检测桩的设计施工资料                   表2

| 桩号 | 桩径(mm) | 施工桩长（m） | 桩顶标高(m) | 桩砼浇灌日期 | 砼设计强度等级 | 单桩承载力设计值(kN) | 检测日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <zh> | <zj> | <sjzc> | <zdbg> | <jzrq> | <sjqd> | <dzczl> | <jcrq> |

三、资料分析及基桩质量评判

1、桩身缺陷：以声速临界值、波幅临界值以及PSD判据进行综合判定。

2、桩身均匀性按声速离散系数Cv分为A、B、C、D四级。见表３。

声速离散系数级别表                      表3

| 砼匀质性等级 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cv(%) | Cv <5 | 5≤Cv <10 | 10≤Cv <15 | Cv≥15 |

３、根据桩身混凝土的均匀性，是否存在缺陷以及缺陷的严重程度，将桩身的完整性按四类划分：

Ⅰ类桩：桩身完整或基本完整；

Ⅱ类桩： 桩身有轻微缺陷，不会影响桩身结构承载力的正常发挥；

Ⅲ类桩：桩身有明显缺陷，对桩身结构承载力有影响；

Ⅳ类桩：桩身存在严重缺陷。

四、检测结果

各桩检测结果见表４，实测数据曲线图见附图表。

桩身质量完整性检测结果表                  表4

| 桩号 | 桩径(mm) | 剖面 | 管距(mm) | 实测桩长(m) | 平均声速(km/s) | 声速异常判定值(km/s) | 声速标准差 | 声速离散系数 | 匀质性等级 | 桩身主要缺陷描述 | 桩身质量评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <zh> | <zj> | <pm> | <gj> | <sczc> | <pjss> | <ssyc> | <ssbzc> | <ssls> | <jyxdj> | <qxms> | <zszlpj> |

注：声测管编号见图2所示，声测管编号以正北方向顺时针开始第一根管为A。

五、检测结论

- <jcjl>

六、附图: ＠附图

1、实测曲线图 <cysl> 张。

<Files>

四川畅仪能工程测试技术有限责任公司

| 工程名称 | <gcmc> |  | 基桩名称 | <jzmc> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计强度 | <sjqd> | 检测日期 | <jcrq> | 设计桩径 | <sjzj> |
| 测试深度 | <jczc> | 浇筑日期 | <jzrq> | 完整性等级 | <wzxdj> |
| 检测依据 | <jcyj> | 仪器型号 | <yqxh> | 仪器编号 | <yqbh> |

<ld>

| 参数 | <gh> |
| --- | --- |
|  | 声速 km/s |
| 最大值 | <sszdz> |
| 最小值 | <sszxz> |
| 平均值 | <sspjz> |
| 标准差 | <ssbzc> |
| 临界值1 | <ssljz> |
| 离差系数 | <sslcxs> |

</ld>

<WT>type=”curve” </WT>

</Files>