受控号：XMJC-499-01

工程质量检测报告

载模拟)2015-001号

工程名称: <gcmc>

检测代码及项目：EN03  基桩完整性（声波透射法）

<jcdw>

受控号：XMJC-499-10

工程质量检测报告

工程名称：<gcmc>

检测内容：声波透射法

检测地点：<gcdz>

检测日期：<jcrq>

广西祥明工程检测咨询有限责任公司

<realdate>

委托单位：<wtdw>

建设单位：<jsdw>

设计单位：<sjdw>

施工单位：<sgdw>

监理单位：<jldw>

勘察单位：

检测单位：<jcdw>

说明：

1、报告无骑缝章及检验检测专用章无效；

2、报告复印无重新加盖检验检测专用章无效；

3、报告无检测人、审核、批准签名无效；

4、报告涂改无效；

5、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出书面申诉，否则按认可检测报告处理。

业务受理地址：南宁市那洪大道12号E栋

检测单位资质证书编号：桂建检字第4501263号

邮政编码：530031              业务受理电话：0771-4500568

目  录

1  工程概况	5

2  检测概述	6

3  现场检测	7

4  检测结果与分析判定	8

附表1：基桩声波透射法检测结果汇总表	10

附图1～附图4：声波透射法检测曲线及波列图	11

附图5：抽检桩平面位置示意图	15

附图6：现场检测影像资料	16

附件：工程质量现场检测见证确认表

# 1  工程概况

1.1 工程概况见表1。

表1  工程概况表

| 工程名称 |  | <gcmc> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  | <gcdz> |  |  |
| 结构形式概述 |  | 桥梁结构，双向四车道 | 地基基础设计等级 | 甲级 |
| 桩基概况 | 类 型 | 旋挖成孔灌注桩 | 基础形式 | 桩基础 |
|  | 总 桩 数 | <cysl>根 | 桩端持力层 | 中风化泥岩 |
|  | 设计竖向抗压 承载力特征值（kN） | 5245.6、7480.0 | 设计混凝土 强度等级 | <qddj> |
|  | 桩身直径（mm） | <sjzj> | 桩长（m） | <sjzc> (由施工方提供，仅提供受检桩) |
|  | 扩底直径（mm） | <sjzj> |  |  |
| 地质资料简述 | 根据本工程《岩土工程勘察报告》资料，场地所揭露岩土层自上而下分述如下： 1、素填土① 主要成份为黏性土及泥岩弃土，混约5～20%的碎石角砾，母岩成份主要为灰岩、砂岩、硅质岩及石英碎块等，偶混少许砖瓦碎片或块石。回填时间约3～5年，分布于场地局部地段表层，厚约0.3～4.3m。 2、耕土①1 主要成份为黏性土。未完成自重固结，属于欠固结土。分布于场地耕地表层，厚约0.3～1.1m。 3、淤泥② 主要由黏性土组成，富含有机质，混植物根茎。具高压缩性及触变性。主要分布于水田和鱼塘等低洼地段，埋深约0.0～3.5m，层厚1.0～4.0m。 4、粉质黏土③ 属过湿类型土，具高压缩性；干强度中，韧性中；具触变性，易被人工扰动，为那平江长年冲积形成。分布于那平江两岸河漫滩表层，厚约1.5～6.1m。 5、砾砂④ 灰色，松散状态，砾径为2～20mm的砾石约占25～50%，砂和黏性土占40～75%；母岩成份主要为灰岩、砂岩、硅质岩及石英碎块等，为那平江长年冲积形成。该层分布于桥位区那平江两岸表层，埋深约2.4～6.9m，层厚1.2～5.5m。 6、全风化泥岩⑤ 呈硬塑状态，局部坚硬状，中等压缩性；属中湿类型土，压缩系数平均值为0.15MPa-1，成份以泥岩为主，夹粉砂质泥岩，局部含钙质或钙质结核。岩石坚硬程度为极软岩，为可软化岩石，岩体完整程度为较完整、节理发育程度为发育。该层分布于全场地，埋深约0.0～9.2m，厚约0.7～8.2m。 7、全风化粉砂岩⑤1 成份以粉砂岩为主，局部夹泥质粉砂岩或煤层，偶含贝壳类化石；岩石坚硬程度为极软岩，为可软化岩石。该层分布于全场地，埋深约0.0～8.0m，厚约0.8～8.0m。 8、强风化泥岩⑥ 属干燥类型土，成份以粉质泥岩为主，夹泥岩或煤层，局部含钙质或钙质结核、炭化锰结核，钙质含量较大时可相变为钙质泥岩或泥灰岩，偶含贝壳类化石。具胀缩性，亲水性强，失水干裂、湿水易软化。岩石坚硬程度为极软岩，为可软化岩石，岩体完整程度为较完整、节理发育程度为发育。该层分布于全场地，埋深约2.7～18.6m，揭露层厚约0.5～16.3m。 9、强风化粉砂岩⑥1 成份以粉砂岩为主，局部夹泥质粉砂岩或煤层，偶含贝壳类化石；岩石坚硬程度为极软岩，为可软化岩石，岩体完整程度为较完整、节理发育程度为发育。该层分布于全场地，埋深约5.2～16.5m，厚约1.0～4.3m。 10、煤岩 呈硬塑状态，中等压缩性。岩石坚硬程度为极软岩，为可软化岩石。该层呈互层或透镜状夹于泥岩中，厚度变化大，层位不稳定。埋深约4.5～25.0m，单层厚度约0.2～1.3m。 11、中风化泥岩⑦ 呈坚硬塑状态，局部硬塑状，低压缩性；属干燥类型土，压缩系数平均值为0.07MPa-1。成份以泥岩为主，夹粉砂质泥岩或煤层，局部含钙质或钙质结核、炭化锰结核，钙质含量较大时可相变为钙质泥岩或泥灰岩，偶含贝壳类化石。岩石天然单轴抗压强度平均值为1.26MPa，岩石坚硬程度为极软岩，为可软化岩石。该层揭露于桥位区地表深部，埋深约18.6～38.6m，未揭穿，揭露层厚约1.7～29.2m。 |  |  |  |

# 2  检测概述

2.1  检测目的、方法

采用声波透射法，检测灌注桩桩身缺陷及其位置，判定桩身完整性类别。

2.2  检测依据

1  设计图纸、岩土工程勘察报告及相关施工记录；

2  经批准备案的检测方案；

3 《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106－2014）；

4 《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）；

5 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB 50202-2018）；

6  国家和地区有关法规及标准。

2.3  检测仪器设备

检测所用仪器设备见表2.1。仪器设备均在正常使用有效期内。

表2.1  仪器设备一览表

| 序号 | 仪器设备 | 型号规格 | 编号 | 检定/校准证书编号 | 检定/校准有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非金属超声检测分析仪 | <yqxh> | <yqbh> |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

2.4  检测原理

声波透射法基本方法：基桩成孔后，灌注混凝土之前，在桩内预埋若干根声测管作为声波发射和接收换能器的通道，在满足桩身混凝土强度不低于设计强度的70%，且不低于15MPa后开始检测，用声波检测仪沿桩的纵轴方向以一定的间距逐点检测声波穿过桩身各横截面的声学参数, 然后对这些检测数据进行处理、分析和判断,确定桩身混凝土缺陷的位置、范围、程度，从而推断桩身混凝土的连续性、完整性和均匀性状况，评定桩身完整性等级。试验示意图如下：

2.5  抽检数量

2.5.1 <jcyj>第3.3.3条：大直径嵌岩灌注桩或设计等级为甲级的大直径灌注桩，应在规范规定的检测桩数范围内，按不少于总桩数10%的比例采用声波透射法或钻芯法，检测桩身完整性。

2.5.2 根据设计图纸要求，本工程灌注桩全检超声波。

2.5.3 本工程桩总数<cysl>根，依据上述规定及委托方要求，本次声波透射法抽检36根，满足验收及设计要求。抽检桩位置由参建各方共同确定。

2.5.4 抽检桩基本参数见表2.2。

表2.2  抽检各基桩基本参数表

| 序号 | 工程桩 编号 | 桩径/扩底（mm） | 桩长（m） | 现桩顶标高（m） | 灌注日期 | 检测日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <sgxh> | <zh> | <zj> | <sjzc> | <zdbg> | <jzrq> | <jcrq> | / |
| 注：桩长及现桩顶标高由施工方提供，声测管由施工方预埋。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 3  现场检测要点

## 3.1  声测管埋设要求

1  声测管的内径应大于换能器外径；

2  声测管应有足够的径向刚度，声测管材料的温度系数应与混凝土接近；

3  声测管应下端封闭，上端加盖、管内无异物；声测管连接处应光顺过渡，管口应高出桩顶100mm以上；

4  浇灌混凝土前应将声测管有效固定。

5  声测管应沿钢筋笼内侧呈对称性布置，并依此编号。声测管埋设数量应符合规范要求。

3.2  检测前应提前灌满清水，并采用与换能器同直径的贯通器对声测管的畅通情况进行检测。

# 4  数据分析判定和检测结果

4.1  根据实测声测信号按表4.2所列特征进行综合判定桩身缺陷处声测线的声学特征、缺陷的空间分布范围，依据表4.1所列特征判定检测桩的桩身完整性类别。

表4.1  桩身完整性分类表

| 桩身完整性类别 | 分类原则 |
| --- | --- |
| Ⅰ类桩 | 桩身完整 |
| Ⅱ类桩 | 桩身有轻微缺陷，不会影响桩身结构承载力的正常发挥 |
| Ⅲ类桩 | 桩身有明显缺陷，对桩身结构承载力有影响 |
| Ⅳ类桩 | 桩身存在严重缺陷 |

表4.2  桩身完整性判定

| 类别 | 特 征 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 所有声测线声学参数无异常，接收波形正常； 存在声学参数轻微异常、波形轻微畸变的异常声测线，异常声测线在任一检测剖面的任一区段内纵向不连续分布，且在任一深度横向分布的数量小于检测剖面数量的50% |
| Ⅱ | 存在声学参数轻微异常、波形轻微畸变的异常声测线, 异常声测线在一个或多个检测剖面的一个或多个区段内纵向连续分布，或在一个或多个深度横向分布的数量大于或等于检测剖面数量的50%； 存在声学参数明显异常、波形明显畸变的异常声测线, 异常声测线在任一检测剖面的任一区段内纵向不连续分布，且在任一深度横向分布的数量小于检测剖面数量的50% |
| Ⅲ | 存在声学参数明显异常、波形明显畸变的异常声测线, 异常声测线在一个或多个检测剖面的一个或多个区段内纵向连续分布，但在任一深度横向分布的数量小于检测剖面数量的50%； 存在声学参数明显异常、波形明显畸变的异常声测线, 异常声测线在任一检测剖面的任一区段内纵向不连续分布，但在一个或多个深度横向分布的数量大于或等于检测剖面数量的50%； 存在声学参数严重异常、波形严重畸变、或声速低于低限值的异常声测线, 异常声测线在任一检测剖面的任一区段内纵向不连续分布，且在任一深度横向分布的数量小于检测剖面数量的50% |
| Ⅳ | 存在声学参数明显异常、波形明显畸变的异常声测线, 异常声测线在一个或多个检测剖面的一个或多个区段内纵向连续分布，且在一个或多个深度横向分布的数量大于或等于检测剖面数量的50%； 存在声学参数严重异常、波形严重畸变、或声速低于低限值的异常声测线, 异常声测线在一个或多个检测剖面的一个或多个区段内纵向连续分布，或在一个或多个深度横向分布的数量大于或等于检测剖面数量的50% |

注：1、完整性类别由Ⅳ类到Ⅰ类依次判定。

2、对于只有一个检测剖面的受检桩，桩身完整性判定应按该检测剖面代表桩全部横截面的情况对待。

本次检测的<cysl>根工程桩，其检测剖面声速、波幅曲线各测点测值离散性不大，可使用概率法的临界值判据。所检测桩各剖面各声测线声速、波幅测值正常，桩身完整性判定为Ⅰ类。

4.2  检测结果

1  基桩声波透射法检测结果汇总见附表1；

2  声波透射法检测曲线及波列图见附图1～附图4；

3  抽检桩平面位置示意图见附图5；

4  现场检测影像资料见附图6；

5  检测过程由监理单位见证，工程质量现场检测见证确认表见附件。

5  结论

本次抽检的<cysl>根工程桩，桩身完整性评定为Ⅰ类桩的有<zlx1num>根，桩身完整性评定为Ⅱ类桩的有<zlx2num>根。

广西祥明工程检测咨询有限责任公司

<realdate>

检测人员：                     ( 上岗证号：         号)

( 上岗证号：         号)

报告编写:

报告审核：

报告批准：

附表1：基桩声波透射法检测结果汇总表

| 序号 | 工程桩 编号 | 桩径 （mm） | 施工桩长（m） | 检测深度（m） | 检测剖面 | 声测线 异常点 | 桩身完 整性分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <xh> | <zh> | <zj> | <sjzc> | <sczc> | <pm> | <qxms> | <zszlpj> | <bz> |

<Files>

- 附图1：声波透射法检测曲线图

| 基桩名称 | <jzmc> | 设计强度 | <sjqd> | 浇筑日期 | <jzrq> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工桩长 | <jczc> | 设计桩径 | <sjzj> | 检测日期 | <jcrq> |
| 测试深度 | <jczc> | 检测依据 | <jcyj> | 完整性等级 | <wzxdj> |

<ld>

| 参数 | <gh> |
| --- | --- |
|  | 声速 m/s |
| 最大值 | <sszdz> |
| 最小值 | <sszxz> |
| 平均值 | <sspjz> |
| 离差系数 | <sslcxs> |

</ld>

<WT>type=”curve” </WT>

<Piles>

- 附图2：声波透射法检测波列图

| 基桩名称 | <jzmc> | 设计强度 | <sjqd> | 浇筑日期 | <jzrq> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工桩长 | <jczc> | 设计桩径 | <sjzj> | 检测日期 | <jcrq> |
| 测试深度 | <jczc> | 检测依据 | <jcyj> | 完整性等级 | <wzxdj> |
| <WT>type=”waveList”</WT> |  |  |  |  |  |

</Piles>

</Files>

# 附图5：抽检桩平面位置示意图

图例：●XX声波透射法检测基桩及其编号（桩编号：）

- 附图6：现场检测影像资料（注1、项目大门照片；2、现场试验照片）

附件1：工程质量现场检测见证确认表