基桩低应变反射波法

- 检 测 报 告

- 报告编号：<bgbh>

检测人员：<csry>

报告编写：

复    核：

审    核：

批准人：

声       明

1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效；

2. 检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效；

3. 本报告无我单位相关技术资格证书章无效；

4. 本报告无检测、审核、批准人签字无效；

5．未经书面同意不得复制或作为他用。

6．如对本检测报告有异议或需要说明之处，可在报告发出后15 天内向本检测单位书面提出,本单位将于5日内给予答复。

检测单位：<jcdw>

地址：<dwdz>

邮编：<dwyb>

电话：<dwdh>

传真：

监督电话：

联系人：<dwlxr>

首  页

| 工程名称 |  | <gcmc> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范 》（ JGJ106-2003） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  | <wtdw> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桩 型 |  | <zx> |  |  |  |  |  |  | 设计砼强度等级 |  |  |  |  |  |  |  | <qddj> |  |  |  |  |  |  |
| 施工桩长(m) |  | <sjzc> |  |  |  |  |  |  | 桩径（/扩底）(mm) |  |  |  |  |  |  |  | <zj> |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 日 期 |  | <kgrq> |  |  |  |  |  |  | 检 测 日 期 |  |  |  |  |  |  |  | <wtrq> |  |  |  |  |  |  |
| 总桩数 | 被检数 | <jczs> |  | Ⅰ类 |  | <ylz> |  |  | Ⅱ类 |  |  | <elz> |  |  | Ⅲ类 |  | <salz> |  | Ⅳ类 |  |  | <silz> |  |
| <zzs> | 比例 | <bjbl> |  | 比例 |  | <ylbl> |  |  | 比例 |  |  | <elbl> |  |  | 比例 |  | <salbl> |  | 比例 |  |  | <silbl> |  |
| 典型Ⅲ类桩 | 桩号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 典型Ⅳ类桩 | 桩号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测波速km/s | 平均 | 最小 | <zxbs> |  |  |  |  | 最大 |  | <zdbs> |  |  |  | 标准差 |  |  |  | 统计桩数 |  |  | 离散系数 |  |  |
|  | <pjbs> | 桩号 | <zxbszh> |  |  |  |  | 桩号 |  | <zdbszh> |  |  |  | <bsbzc> |  |  |  | <tjzs> |  |  | <lsxs> |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

目  录

一  项目概况…………………………………………※

二  地质概况…………………………………………※

三  检测依据…………………………………………※

四  现场检测…………………………………………※

五  检测结果…………………………………………※

六  检测结论…………………………………………※

七  附图表……………………………………………※

－ 项目概况

表1

| 工程名称 | <gcmc> |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | <gcdz> |  |  |
| 建设单位 | <jsdw> |  |  |
| 委托单位 | <wtdw> |  |  |
| 勘察单位 | <kcdw> |  |  |
| 设计单位 | <sjdw> |  |  |
| 桩基施工单位 | <sgdw> |  |  |
| 监理单位 | <jldw> |  |  |
| 质量监督站 |  |  |  |
| 检测依据 | 中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范 》（ JGJ106-2003） |  |  |
| 桩 型 | <zx> | 设计强度等级 | <qddj> |
| 设计桩长(m) | <sjzc> | 桩径（/扩颈）(mm) | <zj> |
| 设计桩顶标高 |  | 承载力设计值（kN） | <dzczl> |
| 设计持力层 | <clc> | 基础开工日期 | <kgrq> |
| 工程桩总数 | <zzs> | 检测桩数 | <jczs> |
| 检测性质 |  | 检测日期 | <wtrq> |
| 备 注 |  |  |  |

二、地质概况

（注：可缺省，但地层对实测波形影响明显时应给出，表述方式不限且从简，但基本情况亦应说明清楚，如资料溯源，各层尤其持力层性状及基本物理力学指标，桩顶桩底位置描述等。以下为一参考描述）

根据※勘察院提供的《※岩土工程勘察报告》（编号※），※场地所在部位为※，岩土层概况、相关岩土物理力学性质指标、桩周土概况详见表2。

场区岩土层概况                                 表2

| 地层编号 | 岩土名称 | 岩土层描述及相关指标 | 标高（m） | 桩周土柱状图 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自然地面 |  | 0.00 |  |  |  |

三、检测依据

1、检测依据标准及代号：

中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范 》（ JGJ106-2003）；

2、完整性分类及判别标准：

Ⅰ类桩：桩身砼结构完整。

桩底反射合理，实测波速在合理范围内，桩底反射波到达前，无同相反射信号出现。

Ⅱ 类桩：桩身砼结构基本完整，存在轻微缺陷。

桩底反射基本合理，实测波速在合理范围之内，缺陷反射波幅值相对较弱。

Ⅲ 类桩：桩身砼结构完整性介于Ⅱ类和Ⅳ类之间，一般存在明显缺陷，宜采用钻芯法或声波透射法等其它方法进一步判断或直接进行处理。

记录到多个同相反射信号，形成复杂波列,且无合理的桩底反射信号。依反射信号和提供桩长计算的波速明显偏离同类完整桩平均波速；时域信号存在较强的异常同相反射；嵌岩端承型桩的桩底反射波与入射波相位相同。

Ⅳ 类桩：桩身砼结构存在严重缺陷,就其结构完整性而言不能使用。

未见桩底反射。出现多次幅值较强的同相、等间距反射信号；信号幅值明显较强并以大低频形式出现，当振源脉冲宽度极窄时，同时伴有连续的时间间隔很小的同相反射（频域为双峰），此为典型的浅部断桩特征（原则上浅部缺陷应在现场予以处理，这类缺陷一般毋须出现在结果表中，但可加以说明）。

3、其它依据

四、现场检测

- 检测原理：

反射波法能检测桩身混凝土的完整性，确定缺陷在桩身中的位置，结合地勘报告、施工工艺及施工记录，还可推定桩身内部缺陷的性质。

图1 反射波检测基桩完整性示意图

反射波法测桩的示意图如图1所示，其基本原理为：用锤激励桩头，所产生的应力波将沿着桩身向下传播，在传播过程中，如遇到波阻抗界面，将产生声波的反射和透射。应力波反射和透射能量的大小取决于两种介质波阻抗的大小。由波动理论可知，当应力波遇到断裂、离析、缩颈及扩底时，由于波阻抗变小，反射波与入射波初动相位同相；当应力波遇到扩颈、扩底时，波阻抗变大，反射波与入射波的初动相位反相。结合振幅大小、波速高低、反射波到达时间等可对桩的完整性、缺陷程度、位置等作出综合判断。

- 检测方法：

(格式不限，可述及检测方式、桩头处理及检测中发生的情况，如现场开挖等)

3、检测设备：

现场检测设备一览表                         表3

| 设备 | 型号 | 编号 | 检定日期 | 证书编号 | 量程/灵敏度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 | <yqxh> | <yqbh> |  |  |  |
| 传感器 |  |  |  |  |  |
| 锤 | 手锤、力棒、尼龙头 | 耦合剂 | 橡皮泥 | 耦合方式 | 平整粘结 |

4、其它：

五、检测结果

根据实测波形分析计算，本工程桩身结构完整性试验结果见表4，各被测桩所测波形曲线如附图所示。本试验未详细考虑地质条件影响，不能测出桩的承载力，无法确定缩颈类缺陷的具体类型。

桩身砼结构完整性检测结果表                   表4

<Hzb>

| 序号 | 桩号 | 桩径(mm) | 桩长(m) | 波速(m/s) | 桩身完整性描述 | 完整性评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <xh> | <zh> | <zj> | <zc> | <bs> | <zswzxms> | <wzxpj> |

</Hzb>

六、检测结论

<jcjl><bszh>

七、附图表

1.单桩实测曲线图※张

2.桩位平面图※张

原始资料应包含以下内容

本栏毋须置入正式报告之中，且格式不限，但必须包含以下基本信息量：

1.低应变现场记录表（此表亦可分解为抽样见证记录和施工记录两表）；

2.检测桩附近地质资料典型文字和/或图表附件；

3.其它对检测结果有影响的相关附件；

4.合同书或委托单；

5.其它：如合同评审表、检测报告签发流程卡等；

低应变现场记录表    天气：(含温度、湿度)

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽样人 |  | 设计图/会议/委托单位/监理单位等；如为设计图纸定，另附相关图纸复印件；如为多家单位确定，另附会议（签）记录。 |  |  |  |  |
| 桩号 | 桩径(mm) | 桩 长（m） | 其它主要结构参数 | 施工日期 | 存盘 | 备注 |

成桩参数提供人：		  	  见证人：		           检测人员：

年  月   日