基桩低应变反射波法

- 检 测 报 告

- 报告编号：<bgbh>

工程名称:                 <gcmc>

委托单位:             丘北县城乡和住房建设局

检测项目:               基桩低应变检测

检验类别:               委  托  检  验

丘北县建设工程质量检测中心

地址：丘北县小新寨安置区           邮政编码：663200

电话：0876-3053025                传真：0876-3053025

声       明

1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效；

2. 检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效；

3. 本报告无我单位相关技术资格证书章无效；

4. 本报告无检测、审核、批准人签字无效；

5．未经书面同意不得复制或作为他用。

- 如对本检测报告有异议或需要说明之处，可在报告发出后15 天内向本检测单位书面提出,本单位将于5日内给予答复。

检测单位：丘北县建设工程质量检测中心

地址：丘北县小新寨安置区

邮编：663200

电话：0876-3053025

传真：0876-3053025

监督电话：0876-3053025

联系人：徐 红

首  页

| 工程名称 |  | <gcmc> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测性质 |  | 委托检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测依据 |  | 中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范 》（ JGJ106-2003） 《基桩低应变动力检测规程 》（ JGJ/T193-95） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  | <wtdw> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桩 型 |  | <zx> |  |  |  |  |  |  | 设计砼强度等级 |  |  |  |  |  |  |  | <qddj> |  |  |  |  |  |  |
| 施工桩长(m) |  | <sjzc> |  |  |  |  |  |  | 桩径（/扩底）(mm) |  |  |  |  |  |  |  | <zj> |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 日 期 |  | <kgrq> |  |  |  |  |  |  | 检 测 日 期 |  |  |  |  |  |  |  | <wtrq> |  |  |  |  |  |  |
| 总桩数 | 被检数 | <jczs> |  | Ⅰ类 |  | <ylz> |  |  | Ⅱ类 |  |  | <elz> |  |  | Ⅲ类 |  | <salz> |  | Ⅳ类 |  |  | <silz> |  |
| <zzs> | 比例 | <bjbl> |  | 比例 |  | <ylbl> |  |  | 比例 |  |  | <elbl> |  |  | 比例 |  | <salbl> |  | 比例 |  |  | <silbl> |  |
| 典型Ⅲ类桩 | 桩号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 典型Ⅳ类桩 | 桩号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实测波速km/s | 平均 | 最小 | <zxbs> |  |  |  |  | 最大 |  | <zdbs> |  |  |  | 标准差 |  |  |  | 统计桩数 |  |  | 离散系数 |  |  |
|  | <pjbs> | 桩号 | 见检测结论 |  |  |  |  | 桩号 |  | 见检测结论 |  |  |  | <bsbzc> |  |  |  | <tjzs> |  |  | <lsxs> |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

批准：

审核：

检测：

- 丘北县建设工程质量检测中心

<bgrq>

一、项目概况

表1

| 工程名称 | <gcmc> |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | <gcdz> |  |  |
| 建设单位 | <jsdw> |  |  |
| 委托单位 | <wtdw> |  |  |
| 勘察单位 | <kcdw> |  |  |
| 设计单位 | <sjdw> |  |  |
| 桩基施工单位 | <sgdw> |  |  |
| 监理单位 | <jldw> |  |  |
| 质量监督站 | 丘北县工程质量监督站 |  |  |
| 检测依据 | 中华人民共和国行业标准 《建筑基桩检测技术规范 》（ JGJ106-2014） 《基桩低应变动力检测规程 》（ JGJ/T193-95） |  |  |
| 桩 型 | <zx> | 设计强度等级 | <qddj> |
| 设计桩长(m) | <sjzc> | 桩径（/扩颈）(mm) | <zj> |
| 设计桩顶标高 |  | 承载力设计值（kN） | <dzczl> |
| 设计持力层 | <clc> | 基础开工日期 | <kgrq> |
| 工程桩总数 | <zzs> | 检测桩数 | <jczs> |
| 检测性质 | 委托检测 | 检测日期 | <wtrq> |
| 备 注 |  |  |  |

二、检测依据

1、检测依据标准及代号：

中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范 》（ JGJ106-2003）；

2、完整性分类及判别标准：

Ⅰ类桩：桩身砼结构完整。

桩底反射合理，实测波速在合理范围内，桩底反射波到达前，无同相反射信号出现。

Ⅱ 类桩：桩身砼结构基本完整，存在轻微缺陷。

桩底反射基本合理，实测波速在合理范围之内，缺陷反射波幅值相对较弱。

Ⅲ 类桩：桩身砼结构完整性介于Ⅱ类和Ⅳ类之间，一般存在明显缺陷，宜采用钻芯法或声波透射法等其它方法进一步判断或直接进行处理。

记录到多个同相反射信号，形成复杂波列,且无合理的桩底反射信号。依反射信号和提供桩长计算的波速明显偏离同类完整桩平均波速；时域信号存在较强的异常同相反射；嵌岩端承型桩的桩底反射波与入射波相位相同。

Ⅳ 类桩：桩身砼结构存在严重缺陷,就其结构完整性而言不能使用。

3、其它依据

三、现场检测

- 检测原理：

反射波法能检测桩身混凝土的完整性，确定缺陷在桩身中的位置，结合地勘报告、施工工艺及施工记录，还可推定桩身内部缺陷的性质。

图1 反射波检测基桩完整性示意图

反射波法测桩的示意图如图1所示，其基本原理为：用锤激励桩头，所产生的应力波将沿着桩身向下传播，在传播过程中，如遇到波阻抗界面，将产生声波的反射和透射。应力波反射和透射能量的大小取决于两种介质波阻抗的大小。由波动理论可知，当应力波遇到断裂、离析、缩颈及扩底时，由于波阻抗变小，反射波与入射波初动相位同相；当应力波遇到扩颈、扩底时，波阻抗变大，反射波与入射波的初动相位反相。结合振幅大小、波速高低、反射波到达时间等可对桩的完整性、缺陷程度、位置等作出综合判断。

- 检测方法：

该栋桩基工程共检<jczs>根桩，桩径为<zj>mm。

- 检测设备：

智博联ZBL-P8100基桩动测仪，鉴定合格而且在有效期内

4、其它：

四、检测结果

根据实测波形分析计算，本工程桩身结构完整性试验结果见表4，各被测桩所测波形曲线如附图所示。本试验未详细考虑地质条件影响，不能测出桩的承载力，无法确定缩颈类缺陷的具体类型。

桩身砼结构完整性检测结果表                   表4

<Hzb>

| 序号 | 桩号 | 桩径(mm) | 桩长(m) | 波速(m/s) | 桩身完整性描述 | 完整性评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <xh> | <zh> | <zj> | <zc> | <bs> | <zswzxms> | <wzxpj> |

</Hzb>

五、检测结论

<jcjl><bszh>

六、附图表

1.单桩实测曲线图※张

2. 施工单位提供（这里不要）