检    测    报    告

编  号：

工程名称：<gcmc>

委托单位：<wtdw>

检测项目：钢筋保护层厚度

检测方法：电磁法

检测日期：<jcrq>

| 工程名称 | <gcmc> |
| --- | --- |
| 建设单位 | <jsdw> |
| 施工单位 | <sgdw> |
| 设计单位 | <sjdw> |
| 监理单位 | <jldw> |
| 监督单位 | <jddw> |
| 工程地址 | <gcdd> |

一、工程概况：

<gcgk>

二、检测方法

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002)》附录E的要求，钢筋保护层厚度检验的结构部位由监理、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定，经过与委托方协商，抽取一定数量的梁类、板类构件的纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋，均在有代表性的部位测量1点。

钢筋保护层厚度检验时，纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差，对梁类构件为＋10mm，－7mm；对板类构件为＋8mm，－5mm。

对梁类、板类构件纵向受力钢筋保护层厚度应分别进行验收。当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时，钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格。

三、检测结果

本次所检测构件钢筋的保护层厚度结果见下表。

| 构件编号 | 构件类型 | 测试方向 | 设计 厚度（mm） | 最大 厚度（mm） | 最小 厚度 （mm） | 平均 厚度 （mm） | 合格 点数 | 总测 点数 | 合格率 | 评定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <bggjbh> | <bggjlx> | <bgcsfx> | <bgsjhd> | <bgzdhd> | <bgzxhd> | <bgpjhd> | <bghgds> | <bgzcds> | <bghgl> | <bgpdjg> |

<jyjl>

（以下空白）

四、说明：

本报告正文共  页。

检测依据： 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）

检测仪器及设备： <jyzz>

检测时间及检测环境：

参加检测人员： <jcry>

主检人： 审定人： 核对人： 批准人：